| Краткая информация об автомобиле XF 480 FT 4X2 Тягач, Low Deck Int |  |
| --- | --- |
| Версия кабины | Кабина Space Cab |
| Подвеска кабины | Механическая подвеска кабины |
| Спойлер крыши и регулировка | Рег.спойлер крыши для Space Cab |
| Боковые манжеты | Боковые обтекатели, шарнирные с левой стороны |
| Цвет кабины | H3279WHTE |
| Сиденье водителя | Сиденье водителя: Comfort Air |
| Сиденье второго водителя | Сиденье вт.водителя: базовая комплектация |
| Исполнение верхнего спального места | Верхнее спальное место |
| Антенны | Антенны: AM/FM, 2x GSM, GPS. Дополнительно: CB |
| Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Система предупр. о покид. полосы движения | Нет системы предупр. о покид. полосы движения |
| Правила техники безопасности | Отсутствуют правила техники безопасности |
| Передняя ось | Передняя: 8,00 т, параболическая, 163N |
| Задняя ось | Задняя: 11,50 т, пневматическая подвеска, SR1344 |
| Шины поставщика | Goodyear |
| Шины пер1 или пер.оси | F1,315/60R22.5GO KMAXS2 154/148 L Steering CC73-2 |
| Шины ведущая задняя ось(и) | R1,295/60R22.5GO KMAXD 150/147 K Traction CB72-1 |
| Запасная шина | SP, неприменимо |
| Двигатель | Двиг. MX-13, 355 кВт/483 л.с. Эмблема на каб.: 480 |
| Выброс отработавших газов | Соответствует Euro 5 |
| Исполнение коробки передач | МКП, 16-ступенчатая |
| Коробка передач | 16-ступенчатая механическая 16S23.. DD, 16,41-1,00 |
| Передаточное число задней оси | Передаточное число задней оси 2,21 |
| Система замедлителя | MX Engine Brake |
| Колесная база / задний свес | Колесная база 3,80 м / задний свес 0,87 м |
| Расположение компонентов шасси | Стандартное расположение компонентов |
| Положение выхлопной трубы | Выхлопная труба горизонтальная, низкая |
| Положение EAS | Блок EAS справа, с низким сцепным устройством |
| Топливный бак | Алюм. топливные баки 690+525 л, высота 580 мм |
| Положение топливного бака | Топливный баки слева и справа |
| Положение и объем бака для AdBlueд | Бак для AdBlue(R) 90 л, на левом подкрылке |
| Отсек аккумул.батареи и кронштейн зап.колеса | Верт. отсек АКБ слева, без кронштейна зап. колеса |
| Седельно-сцепное устройство | Jost JSK37C чугун 150+12 мм, D152-15 т |
| Полная масса автомобиля GVM по массе шасси | Техническая масса GVM макс.19500 кг по массе шасси |
| Версия топливного предварительного фильтра | Нет предварительного топливного фильтра |
| Гарантия на автомобиль | Стандарт. гарантия-1г полн-2-й г транс-1г поломка |

| Спецификация XF 480 FT 4X2 Тягач, Low Deck Int |  |
| --- | --- |
| Внешний вид кабины | - Кабина Space Cab с гальванизированным стальным бампером, тонированным стеклом и электростеклоподъемниками. Основные зеркала и широкоугольные зеркала с электрическим подогревом. Ширина кабины 2490 мм.. - Необслуживаемое 4-точечная механическая подвеска кабины с встроенными амортизаторами.. - Прозрачный наружный солнцезащитный козырек над ветровым стеклом, зеленого цвета.. - Галогенные фары с двумя отражателями и ударопрочными линзами Lexan.. - Фары дальнего света для правостороннего движения.. - Дневные ходовые огни с четырьмя светодиодами с обеих сторон, встроены в блок-фары.. - Установленные на бампер блок-фары с комбинированными противотуманными фарами и фонарями освещения поворотов.. - Зеркало переднего вида должно соответствовать директиве СЕ 2003/97/EC для основного обзора.. - Центральный замок с функцией проверки наружного освещения. Включает 2 пульта дистанционного управления со встроенным механическим ключом с выдвижным механизмом.. |
| Аэродинамика | - Регулируемый спойлер крыши для кабины Space Cab для оптимальной аэродинамики между кабиной и надстройкой или полуприцепом.. - Боковые обтекатели. Неподвижные за воздухозаборником (с правой стороны), шарнирные с левой стороны.. |
| Цвета | - Цвет кабины: H3279WHTE. - Цвет панели фар и бампера: Brilliant White.. - Нижняя ступенька Brilliant White, ступеньки кабины и крылья Stone Grey.. - Воздухозаборник, дверные ручки и кожухи зеркал черные для цвета кабины Brilliant White.. - Цветной спойлер на крыше: Brilliant White.. - Цвет боковых обтекателей: Brilliant White.. - Цвет шасси серый.. |
| Внутреннее пространство кабины | - Левостороннее рулевое управление.. - Рулевое колесо с серебристой рамкой и мягкой отделкой черного цвета.. - Цвет внутренней отделки кабины Dark Sand.. - Внутренняя декоративная отделка кабины Piano Black.. - Текстильная обивка дверей.. - Сиденье водителя с пневматической подвеской - Comfort Air. Сиденье с высокой спинкой. Обивка Flash Copper для поверхности сиденья, Thunder для окантовки и Rustico для углов.. - Подлокотник сиденья водителя.. - Неподвижное сиденье второго водителя с высокой спинкой в базовой комплектации. Обивка Flash Copper для поверхности сиденья, Thunder для окантовки и Rustico для углов.. - Ремни безопасности, черные.. - Холодильный ящик 42 л с удобной ручкой под алюминий под нижним спальным местом.. - Место для хранения под нижним спальным местом: слева - герметичный отсек емкостью 150 л с наружным замком и открытый отсек емкостью 60 л; справа - открытый отсек емкостью 150 л с наружным замком и открытый отсек емкостью 85 л; центральная часть - открытый отсек емкостью 25 л с держателем для бутылок в передней части и выдвижной ящик емкостью 65 л с регулируемой перегородкой рядом с холодильником. Разделители используются под матрасом для дополнительной вентиляции для отвода влаги из холодильника. - Нижнее спальное место со стандартным поролоновым матрасом.. - Спальный отсек с верхним спальным местом, со ступенькой.. - Защитная сетка на нижнем и верхнем спальных местах/полке для багажа.. - Шторки ветрового стекла и боковых стекол. Дополнительная шторка между рабочей зоной и зоной отдыха.. - Автоматический контроль температуры (ATC) и кондиционирование воздуха. ATC автоматически поддерживает температуру в кабине, выбранную водителем.. - Водо-воздушный дополнительный обогреватель кабины и подогрев двигателя 6 кВт с насосом остаточного тепла и таймером.. - Стеклянный люк крыши с электроприводом.. - Фильтр пыльцы с активированным углем для удаления отработавших газов и неприятных запахов от двигателя и встречного транспорта. Эффективность 85% для частиц размером до 0,5 микрон и 98% для частиц размером до 10 микрон.. - Электростеклоподъемники.. - Питание дополнительного оборудования консоли крыши 12 В/20 А и 2x 24 В/15 А.. - Дистанционное управление ECAS с подсветкой кнопок для различных функций, включая кнопки сохраненных настроек высоты шасси.. |
| Управление связью и движением | - Универсальный разъем FMS.. - Цифровой тахограф, VDO DTCO, соответствует нормативу ЕС для тахографов, приложение 1B.. - Спидометр со шкалой в км/ч.. - Настройка ограничителя скорости для круиз-контроля 85 км/ч. Педаль акселератора 85 км/ч с включенным режимом Eco; 90 км/ч с выключенным режимом Eco.. - Радиоприемник/USB-проигрыватель. Акустическая система с 2 динамиками.. - Система экстренного реагирования: дорожная система экстренного реагирования, которая объединяет в себе мобильную связь и спутниковое определение положения для оказания оперативной помощи водителю в случае столкновения.. - Стандартные антенны для AM/FM, GSM и GPS. Дополнительная антенна: CB.. - Круиз-контроль. - Driver Performance Assistant (DPA). Интерактивная система помощи водителю для выработки наиболее эффективной манеры вождения. Информация системы DPA отображается на 5-дюймовом цветном TFT-дисплее на щитке приборов.. |
| Надежность и безопасность | - Система курсовой устойчивости (VSC) для повышения безопасности во время движения. Улучшенная курсовая устойчивость (недостаточная или избыточная поворачиваемость, складывание автопоезда) и дополнительная защита от опрокидывания.. - Звуковое предупреждение о заднем ходе с блокирующим переключателем.. - Базовый иммобилайзер двигателя.. |
| Подвеска и оси | - Передняя ось типа 163N, вертикальное смещение 100 мм. Параболическая подвеска с амортизаторами и стабилизатором. Макс. нагрузка 8,0 тонн.. - Ведущая задняя ось с одним редуктором типа SR1344 с регулируемой пневматической подвеской с электронным управлением и 4 пневмобаллонами, включая амортизаторы и стабилизатор. Макс. нагрузка 11,5 т. Механическая блокировка дифференциала.. - Одно положение высоты шасси во время движения, стандартная высота.. - Механическое управление подъемом направляющей оси и/или поддерживающей задней оси(ей) с помощью переключателя, если нагрузка на ведущую заднюю ось(и) ниже максимальной.. - Система мониторинга нагрузки на ось: рассчитывает и выводит на дисплей значения нагрузок на оси автомобиля и полуприцепа (если полуприцеп оборудован системой EBS и датчиком нагрузки на ось).. |
| Колеса и шины | - Первая передняя ось: размер шин 315/60R22,5, размер колес 22,5 x 9,00.. - Первая задняя ось: размер шин 295/60R22,5, размер колес 22,5 x 9,00.. - Поставщик Goodyear.. - Стальные колесные диски, серебристый.. - Защитные ободья колеса хромированные, с логотипом DAF в центре.. - Первая передняя ось: размер шин 315/60R22.5, Goodyear типа KMAXS2, индекс нагрузки 154/148, индекс скорости L, для установки на управляемую ось для региональных перевозок. Маркировка шин: сопротивление качению C - сцепление с мокрым дорожным покрытием C - шум 73 дБ(A).. - Первая задняя ось: размер шин 295/60R22.5, Goodyear типа KMAXD, индекс нагрузки 150/147, индекс скорости K, для установки на ведущую ось для региональных перевозок. Маркировка шин: сопротивление качению C - сцепление с мокрым дорожным покрытием B - шум 72 дБ(A).. - Шина запасного колеса неприменима.. |
| Трансмиссия | - Двигатель MX-13, 6-цилиндровый дизельный двигатель с несколькими значениями крутящего момента, 12,9 л. Мощность 355 кВт (483 л.с.) при 1600 об/мин. Максимальный крутящий момент 2500 Нм при 900-1125 об/мин.. - Соответствует Euro 5.. - МКП, 16-ступенчатая.. - Механическая коробка передач с прямой высшей передачей 16S23.., передаточное число 16,41-1,00, 16-ступенчатая.. - Передаточное число задней оси 2,21.. - Механическая блокировка дифференциала.. - Система ASR (система противоскольжения).. - Eco-топливо: Настройки управления скоростью автомобиля в режиме Eco-топливо определяются на основании критерия топливной экономичности. Для повышения производительности автомобиля с учетом эффективности использования топлива настройку наибольшей экономии топлива, которая выбирается автоматически, можно временно отключить, нажав кнопку выключения режима Eco.. |
| Тормозная система | - Контроль работы тормозной системы для рабочей тормозной системы.. - MX Engine Brake. Компрессионный тормоз с гидравлическим управлением, встроенный в механизм коромысла клапана. MX Engine Brake работает одновременно с тормозом-замедлителем, что обеспечивает высокую суммарную тормозную мощность при низкой частоте вращения двигателя.. - Рычаг стояночного тормоза с положением проверки.. - Вентилируемые тормозные диски спереди и сзади. Двухконтурная пневматическая система с электронным управлением (EBS). Двухцилиндровый воздушный компрессор с нагреваемым осушителем и экономичным режимом.. |
| Шасси | - Колесная база 3,80 м / задний свес 0,87 м.. - Высота лонжерона 260 мм, толщина 7,0 мм. Отсутствует внутреннее усиление.. - Стандартное расположение компонентов шасси.. - Горизонтальная выхлопная труба сбоку от блока DPF/SCR через низкий диффузор отработавших газов.. - Блок EAS, расположенный с правой стороны шасси. Версия с низким расположением сцепного устройства.. - Емкости для сжатого воздуха стальные.. - Алюминиевые топливные баки 1x690 л +1x525 л, высота: 580 мм.. - Топливные баки с обеих сторон шасси.. - Боковой мостик со ступенькой, версия из двух элементов. Длина бокового мостика со стороны ступеньки варьируется до макс. 100 см; длина закрытой секции между лонжеронами шасси ок. 80 см.. - Боковой мостик со ступенькой с левой стороны.. - Задние пластмассовые брызговики из трех частей.. - Рабочий фонарь с белым стеклом позади кабины.. - Защита от брызг на брызговиках, согласно директиве 91/226/EEC.. - Передняя противоподкатная защита (FUP), согласно директиве ЕС 2000/40/EEC.. - Бак 90 л для AdBlueд, расположенный над левым подкрылком.. - Вертикальный отсек аккумуляторной батареи с левой стороны. Отсутствует кронштейн запасного колеса.. - Задний фонарь с лампами.. |
| Тягово-сцепное оборудование | - Седельно-сцепное устройство типа Jost JSK37C, чугун, высота 150 мм с опорной плитой 12 мм. Диаметр поворотного шкворня 2 дюйма, значение D 152 кН, максимальная вертикальная нагрузка 15 тонн.. - Опорная плита седельно-сцепного устройства, стандартная.. - Диаметр поворотного шкворня 2 дюйма, максимальное значение D 170 кН, максимальная вертикальная нагрузка 28 тонн.. - Размер КА седельно-сцепного устройства 670 мм.. - Профиль седельно-сцепного устройства, стандартной длины.. - Пневматическое соединение прицепа со звездообразными муфтами.. - Электрическое соединение прицепа 24 В с 15-контактным разъемом. Дополнительный 7-контактный разъем устанавливается для подключения системы EBS к (полу)прицепу. Кабель освещения / дополнительного оборудования с 15-контактными разъемами, кабель EBS с 7-контактными разъемами.. - Ящик для хранения оборудования подсоединения прицепа позади кабины для простого и надежного хранения неиспользуемых пневматических шлангов и электрических кабелей.. |
| Кузова и подготовка для установки кузова | - Дополнительный разъем для функций кузова на перегородке в передней части кабины (01A). Электрические сигналы для -Механизм откидывания кабины заблокирован- и -Работа двигателя-. Электропитание 24 В до и после зажигания. Запасная проводка к приборной панели.. - Подготовка рамы шасси для стандартного применения.. |
| Источник электропитания | - Генератор 120 A, аккумуляторы 2x 230 А/ч.. - Система контроля заряда аккумуляторной батареи измеряет напряжение, силу тока и температуру и передает данные об уровне заряда. При критическом уровне заряда аккумуляторной батареи отображается предупреждение во избежание поломки автомобиля в дороге.. |
| Полная масса автомобиля и полная масса автопоезда | - Техническая масса GVM макс. 19500 кг по массе шасси.. - Силовой агрегат, макс. GCM 44000 кг класс 2.. - Табличка типа стандартная.. |
| Условия применения | - Стандартный уровень шума.. - Maximum ambient temperature 45 degrees.. - Высокий воздухозаборник.. - Подготовка для подогрева двигателя, включающая нагревательный элемент в охлаждающей жидкости двигателя.. |
| Эксплуатация и техническое обслуживание | - Стандартная гарантия на весь автомобиль на 1 год, на силовой агрегат на 2-й год и на устранение поломки на 1 год.. - Обслуживание ITS.. - Интервал технического обслуживания стандартный для тяжелых условий эксплуатации.. |
| Доставка автомобиля | - Стандартный набор инструментов, состоящий из управляющего рычага 750 мм, ключа для колесных гаек 30/32 мм, накидного гаечного ключа 30 мм, трубы для увеличения момента затяжки длиной ок. 800 мм, гаечного ключа с открытым зевом 24/27 мм, ключа для винтов Torx T20 и T30/T45 и ТСУ с соединительным штифтом.. - Проверка перед поставкой, включающая в себя техническую проверку автомобиля.. |
| Специальный заказ (POV) | - we need to mount heated pre fuel filter to XF 480 FT LOW DECK. |
| Требования заказчика |  |